エチルベンゼン

(1) 再評価の目的

本市では、エチルベンゼンについて、平成19年度に初期環境リスク評価を実施した。その結果、全ての地点において発がん性以外の影響についてレベル３となったが、有害性情報が更新されたため、本物質の再評価を実施した。

(2) 基本情報

ア　PRTR管理番号：53（PRTR政令番号：1-073）（別名：フェニルエタン）

イ　CAS番号：100-41-4

ウ　構造式

エ　物理化学的性状

表１　物理化学的性状※

| 融点 | -94.95℃ |
| --- | --- |
| 沸点 | 136.2℃ |
| 比重 | 0.8626 g/cm3（25℃) |
| 蒸気圧 | 1.28 kPa（9.60 mmHg）（25℃） |
| 分配係数 | 3.15 |
| 解離定数 | 解離基なし |
| 水溶性 | 169 mg/L（25℃） |

※　化学物質の環境リスク評価　第１３巻（環境省）

オ　分解係数・洗浄比

表２　分解係数

| 項目 | 速度定数 （cm3/分子/sec） | 濃度 （分子/cm3） | 分解係数 （1/sec） |
| --- | --- | --- | --- |
| OHラジカル分解 | 7.10×10-12 ※１ | 3.00×105 ※１ | 2.13×10-6 |
| オゾン分解 | - | - | - |
| 硝酸ラジカル分解 | 5.7×10-16 ※１ | 2.4×108 ※１ | 1.37×10-7 |
| 合計 |  |  | 2.27×10-6 |

※１　化学物質の環境リスク評価　第１３巻（環境省）

表３　洗浄比

| ヘンリー定数（atm・m3/mol） | 洗浄比 |
| --- | --- |
| 7.88×10-3 | 3.11 |

※　SRC PhysProp Database

カ　主な用途

一般にはエチレンとベンゼンを原料として製造されるが、キシレンから分離して取り出す方法でも製造される。ほとんどがスチレンの原料として使われているほか、油性塗料、接着剤、インキなどの溶剤として広く使用される。また、混合キシレンの中の一成分としてエチルベンゼンが含まれる。

(3) 排出量と環境濃度の推移（川崎市）

図１　エチルベンゼンの大気へのPRTR市内排出量と実測濃度（年平均値）の推移

(4) 排出量（令和４年度）

ア　大気へのPRTR届出外排出量及び川崎市を除くPRTR届出排出量

表４　大気へのPRTR届出外排出量及び川崎市を除くPRTR届出排出量

| 都道府県 | 届出排出量 （kg/年） | 届出外排出量（kg/年） |  |  |  | 合計 （kg/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 対象業種 | 非対象業種 | 家庭 | 移動体 |  |
| 神奈川県 | 844,764 （川崎市を除く） | 195,009 | 312,684 | 42,615 | 117,059 | 1,512,131 |
| 東京都 | 63,779 | 281,501 | 831,865 | 70,365 | 139,253 | 1,386,763 |
| 千葉県 | 273,131 | 140,483 | 131,502 | 28,552 | 127,287 | 700,955 |

イ　川崎市と全国の大気へのPRTR届出排出量の比較

表５　川崎市と全国の大気へのPRTR届出排出量

| 集計区分 | 排出量（kg/年） | 割合（%） |
| --- | --- | --- |
| 全国 | 14,078,772 | － |
| 川崎市 | 43915.8 | 0.31% |

(5) 暴露量の評価

ア　測定局における予測濃度と実測濃度の比較

表６　初期調査地点における予測濃度と実測濃度（g/m3）

| 測定局 | 予測濃度 （令和４年度） | 実測濃度（年平均値） （令和５年度） |
| --- | --- | --- |
| 池上測定局 | 2.8 | 1.9 |
| 大師測定局 | 3.2 | 1.6 |
| 中原測定局 | 2.9 | 1.3 |
| 多摩測定局 | 2.3 | 2.0 |

図２　各月の実測濃度（令和５年度）

イ　地域別の予測最大濃度と実測濃度

臨海部（除工専）：工業専用地域を除く川崎区

内陸部：幸区、中原区、高津区

丘陵部：宮前区、多摩区、麻生区

表７　域別予測最大濃度と実測濃度（μg/m3）

| 地域 | 予測最大濃度 （令和４年度） | 実測濃度（年平均値） （令和５年度） |
| --- | --- | --- |
| 臨海部（除工専） | 9.8 | 1.9 |
| 内陸部 | 18 | 1.3 |
| 丘陵部 | 3.9 | 2.0 |

ウ　リスクの評価で用いる暴露濃度

全ての地域において、実測濃度より予測濃度が高かった。従って、安全側の評価をする観点も含め、環境リスク評価に用いる暴露濃度は予測最大濃度を用いることとする。

(6) 有害性の評価

・有害性にいき値があると考えられる場合（発がん性以外の影響）

エチルベンゼンの吸入暴露による発がん性以外の健康リスクの評価は、環境省及びNITE&CERIで実施されており、リスクの評価に使用する有害性指標が設定されている。

リスクの評価には、環境省の「化学物質の環境リスク評価　第13巻」における無毒性量等を用いる。

表８　環境省及びNITE&CERIの環境リスク評価で使用されている有害性指標

| 環境リスク評価書 | 有害性 |  | 有害性指標 | 不確実係数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学物質の環境リスク評価 第13巻（環境省） | NOAEL 326 mg/m3 （75 ppm） | マウス 肝細胞の多核化 | 無毒性量等※２ 58 mg/m3 （13.4 ppm） |  |
| 初期リスク評価書 （NITE&CERI） | LOAEL 330 mg/m3 （75 ppm） | マウス 肝臓合胞体細胞の発現 | LOAEL換算値※３ 98.2 mg/m3 （22.3 ppm） | 種差：10 個人差：10 LOAEL：10 |

※２　無毒性量等＝326（mg/m3）×6（時間/日）÷24（時間/日）×5（日/週）÷7（日/週）

＝58（mg/m3）

※３　LOAEL換算値＝330（mg/m3）×0.05（m3/日呼吸量）×6（時間/日）÷24（時間/日）

×5（日/週）÷7（日/週）×1.0（吸収率）÷0.03（kg体重）

＝98.2（mg/kg/日）

(7) リスクの評価

・発がん性以外の影響

環境省の「化学物質の環境リスク評価　第13巻」における無毒性量等を動物実験結果より設定された知見であるために不確実係数10 で除し、さらに発がん性を考慮して 不確実係数5 で除した1.16 mg/m3（1160 g/m3）をヒトに対する無毒性量等とし、地域別の予測濃度から、式①により算出したMOEを表９に示す。

表10に示すリスクの判定では、内陸部においてレベル２、他の地域においてレベル３に判定される。

MOE＝ヒトに対する無毒性量等(g/m3)÷予測最大濃度(g/m3)　式①

表９　地域別MOEとリスクの判定

|  | 地域区分 | MOE | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 臨海部 | 120 | レベル３ |
| ② | 内陸部 | 64 | レベル２ |
| ③ | 丘陵部 | 300 | レベル３ |

表10　環境省の手法による川崎市環境リスク評価ガイドラインにおけるリスクの判定

| 判定基準 | 評価区分 | リスクの判定 |
| --- | --- | --- |
| MOE＜10 | レベル１ | 詳細な評価を行う候補と考えられる |
| 10≦MOE＜100 | レベル２ | 情報収集に努める必要があると考えられる |
| 100≦MOE | レベル３ | 現時点では作業は必要ないと考えられる |

(8) 結論

今回実施した再評価の結果、発がん性以外の環境リスク評価結果は、内陸部においてレベル２、他の地域区分においてレベル３となった。