|  | 鉄骨工事施工結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （中間検査・完了検査申請書第四面の補完資料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （あて先）川崎市 建築主事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築主 住所 氏名 |  |  |  |  | 住所： 氏名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 報告者 |  | ・工事監理者 ・建築士事務所の住所及び名称 |  |  | （ ）級建築士 （ ）登録 第（ ）号 氏名 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （ ）級建築士事務所 （ ）登録第（ ）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所： 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事施工者 住所 会社名及び代表者名 |  |  |  |  | 建設業許可（ ）第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会社名： 代表者氏名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確認年月日番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 確・計 建築川崎市本 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築場所 |  |  |  |  | 川崎市 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄骨工事の施工及び工事監理を行い、構造耐力上安全であることを確認したので報告します。 （１）鉄骨加工工場及び溶接の検査結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄骨加工工場の大臣認定 |  |  |  |  |  |  |  | グレード Ｓ・Ｈ・Ｍ・Ｒ・Ｊ 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査率 |  | 工場 |  |  | 社内 |  |  | 外観（目視）検査 ％ |  |  | 非破壊検査UT ％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受入れ |  |  | 外観（目視）検査 ％ |  |  | 非破壊検査UT ％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場 |  |  | 社内 |  |  | 外観（目視）検査 ％ |  |  | 非破壊検査UT ％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受入れ |  |  | 外観（目視）検査 ％ |  |  | 非破壊検査UT ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶接検査結果 |  |  |  |  |  |  |  | 不合格箇所 | 「有」の場合、不合格の内容等 |  |  |  |  |  | 施工者 確認 | 監理者 確認 |  |  |
| 工場溶接 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 |  |  |
| 工事現場溶接 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  | 合・否 | 合・否 |  |  |
| （注意）溶接検査結果欄については、検査結果で不合格個所があった場合、食い違い、ずれ、アンダーカット、余盛不足、われ、ブローホール等の不合格の内容並びに不合格箇所の部位、対処方法を記入して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（２）施工及び工事監理の状況

| 検査項目 | 合 否 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工者 | 監理者 |  |  |  |
| 工作図確認 現寸検査 |  |  | ①施工図の確認（部材、継手、接合部、貫通孔補強の配置、形状及び材質の確認等を含む。）及び現寸検査を行った。 |  |  |
|  |  |  | ②剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。 |  |  |
| 材料検査 溶接仕口部 仮付組立の検査 |  |  | ①溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技能者資格を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ②使用鋼材の材料検査を行った。 □試験 □ミルシート |  |  |
|  |  |  | ③突合せ溶接の開先角度、ルート面状態、ルート間隔を検査した。 |  |  |
|  |  |  | ④スカーラップｒ＝ mmを確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑤エンドタブ（ ）の取付けを確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑥裏あて金の取付け状態又は裏はつりを確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑦突合せ継手の食い違い、仕口のずれを確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑧すみ肉溶接のはだすきを検査した。 |  |  |
|  |  |  | ⑨仕口内部の内ダイアフラムの取付けと開先の検査をした。 |  |  |
|  |  |  | ⑩ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。 |  |  |
|  |  |  | ⑪ボルト孔の径とボルト径を確認した。 |  |  |
| 溶接検査 製品検査 |  |  | ①入熱温度・パス間温度の管理状況を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ②柱、梁等の部材寸法等を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ③すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 |  |  |
|  |  |  | ④裏はつりの施工を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑤スラグ、スバッタの除却（清掃）を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑥鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑦水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |  |  |
| ボルト締付 建て方検査 |  |  | ①高力ボルトの製品名を確認した。 □JIS形 □トルシア形 |  |  |
|  |  |  | ②高力ボルトの材料強度を確認した。 □試験 □ミルシート |  |  |
|  |  |  | ③ボルトの本数、径、添板の板厚等を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ④高力ボルトの摩擦面処理を確認した。□赤錆 □（ ） |  |  |
|  |  |  | ⑤高力ボルトのトルク係数値試験を行った。（JIS形ﾄﾙｸｺﾝﾄﾛｰﾙ法） |  |  |
|  |  |  | ⑥高力ボルトの導入軸力の確認試験を行った。（トルシア形） |  |  |
|  |  |  | ⑦１次締め後マーキングを行った。 |  |  |
|  |  |  | ⑧ピンテールの破断を確認した。（トルシア形） |  |  |
|  |  |  | ⑨２次締め後ナット回転量、共回り、軸回りの無いこと、ボルトの余長を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑩建入れ精度の確認をした。 |  |  |
|  |  |  | ⑪ブレースの遊びがないか確認した。 |  |  |
| 柱脚 (露出) |  |  | ①アンカーボルトの径、長さ、取付け位置及び縁端距離を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ②ベースプレートの材質及び形状、グラウトモルタルの充填を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ③アンカーボルトの締付及び戻り止めを確認した。 |  |  |
|  |  |  | ④既成柱脚はメーカーのチェックシートにより確認した。 |  |  |
| (根巻･埋込) |  |  | ⑤柱の埋込長さ、根巻部の配筋を確認した。 |  |  |
| 合成スラブ |  |  | ①仕様及び形状を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ②スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。 |  |  |
|  |  |  | ③接合方法（ ）を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ④焼抜き栓溶接の径、ピッチ、外観検査を確認した。 |  |  |
|  |  |  | ⑤配筋、コンクリートの厚さ及び強度並びに開口補強を確認した。 |  |  |
| 錆止塗装 |  |  | ①塗料及び塗装範囲を確認した。 |  |  |
| （注意）合否欄には、各検査の結果、支障がなかった場合は「合」を記入して下さい。また、工事監理者が最終的に構造上の安全性を確認できなかった場合は、「否」を記入して下さい。 （３）各種書類の確認 |  |  |  |  |  |
| 確 認 書 類 |  |  |  | 施工者の確認 | 工事監理者の確認 |
| 鋼材の品質証明書 非破壊検査報告書 合成スラブ施工状況報告書 露出柱脚施工状況報告書 溶接技能者資格証明書 工事写真 その他（ ） |  |  |  | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 |
| （４）その他（工事監理の考察等） |  |  |  |  |  |

（注意）この報告書は、当該工事完了後、完了検査申請時までに1部提出してください。また、中間検査対象建築物の場合は、特定工程に係る工事までの内容について、中間検査申請時までに中間検査チェックシートと合わせてこの報告書を1部提出してください。