附置義務台数算定調書（１）

（駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域）

１　建築物の概要（小数点第３位を四捨五入）

| 名称 |  |  |  | 地域地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の用途区分 |  |  | 床面積 | 共通用途部分の按分面積 | 合計面積 |
| 特定用途 | 百貨店その他の店舗 |  | ㎡ | ㎡ | ① ㎡ |
|  | 事務所 |  | ㎡ | ㎡ | ② ㎡ |
|  | 倉庫 |  | ㎡ | ㎡ | ③ ㎡ |
|  | その他の特定用途 |  | ㎡ | ㎡ | ④ ㎡ |
| 非特定用途 | 共同住宅等以外 |  | ㎡ | ㎡ | ⑤ ㎡ |
|  | 共同住宅 |  | ㎡ | ㎡ | ⑥ ㎡ |
|  | 規則第７条の部分 |  | ㎡ | ㎡ | ⑦ ㎡ |
| 小計 |  |  | ㎡ |  |  |
| 共通用途部分 |  |  | ㎡ |  |  |
| 駐車場部分等の床面積 |  |  | ㎡ |  |  |
| 駐車場部分等を除く床面積 |  |  | ⑧ ㎡ |  |  |
| 合計 |  |  | ㎡ |  |  |
| 共同住宅等の住戸又は住室数 規則第7条第1項第4号を適用する場合 |  |  |  | ⑨ 戸 ⑨ 戸 |  |

２　条例対象規模の判定

（①+②+③+④）+〔（⑤+⑥+⑦）×0.75〕（小数点第３位を四捨五入）＝⑩　　　　　　　　　　　㎡

・⑩の面積が1,500㎡を超える場合⇒条例の対象

・⑩の面積が1,500㎡以下の場合⇒条例の対象外

３　大規模事務所の特例（小数点第３位を四捨五入）

②の面積が10,000㎡を超える場合は、床面積に次の表により逓減し、逓減後の合計面積（②’）を②の面積として計算します。

| 事務所の規模 | 床面積×逓減率 | 逓減措置後の面積 |
| --- | --- | --- |
| 10,000㎡以下の部分 | 10,000㎡×1.0 | 10,000㎡ |
| 10,000㎡を超え50,000㎡以下の部分 | ㎡×0.7 | ㎡ |
| 50,000㎡を超え100,000㎡以下の部分 | ㎡×0.6 | ㎡ |
| 100,000㎡を超える部分 | ㎡×0.5 | ㎡ |
| 合 計 | ② ㎡ | ②’ ㎡ |

４　特定自動車の附置義務台数の算定

（１）共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿以外の用途に供する部分

ア　百貨店その他の店舗の用途に供する部分

- ÷300［㎡／台]＝⑪　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

イ　事務所、倉庫、その他の特定用途に供する部分

（②+③+④）÷350［㎡／台]＝⑫　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

ウ　共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿以外の非特定用途に供する部分

⑤÷600［㎡／台]＝⑬　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

エ　小計⑪+⑫+⑬＝⑭　　　　　　　　　　台

オ　⑧が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を⑭に乗じます。

1,500㎡×（6,000㎡－⑧）

緩和率＝１－

6,000㎡×⑩－1,500㎡×⑧

＝⑮　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

カ　共同住宅等を除いた用途に供する部分の附置義務台数

・緩和措置のある場合　⑭×⑮＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒⑯　　　　　　　　台

・緩和措置のない場合　　　⑭＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒⑯　　　　　　　　台

（２）共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分

⑨×１／３［台／戸数］　　＝⑰　　　　　　　　台（小数点以下切上げ）

＊条例第６条の２の２に規定する荷さばき場所を設置した場合、普通自動車用駐車施設を２台設置したものとみなすことができます。

（３）特定自動車用駐車施設の附置義務台数合計

⑯＋⑰＝⑱　　　　　　　　台

５　特定自動車用駐車施設の規模別台数の算定

（１）普通乗用車用　幅2.5m×奥行き6.0ｍ　以上

⑯×0.3＝⑲　　　　　　　　台（小数点以下切上げ）

（２）小型自動車用　幅2.3m×奥行き5.0ｍ　以上

（⑯－⑲）＋⑰＝⑳　　　　　　　　台

６　荷さばき用駐車施設の附置義務の算定

（１）特定用途に供する部分の床面積（①+②+③+④）＝㉑　　　　　　　　　　　㎡

・㉑の面積が3,000㎡を超える場合⇒条例の対象

・㉑の面積が3,000㎡以下の場合⇒条例の対象外

ア　百貨店その他の店舗の用途に供する部分

① ÷2,500［㎡／台]＝㉒　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

イ　事務所の用途に供する部分

② ÷6,000［㎡／台]＝㉓　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

ウ　倉庫の用途に供する部分

③ ÷2,000［㎡／台]＝㉔　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

エ　その他の特定用途に供する部分

④ ÷5,000［㎡／台]＝㉕　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

ウ　小計　㉒＋㉓＋㉔＋㉕＝㉖　　　　　　　　　　台

（２）荷さばき用駐車施設の附置義務台数（幅3ｍ以上×奥行き7.7ｍ以上×高さ3ｍ以上又は

幅4ｍ以上×奥行き6ｍ以上×高さ3ｍ以上）

⑧が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を㉖に乗じます。

6,000㎡－⑧

緩和率＝１－

⑧

＝㉗　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合㉖×㉗＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉘　　　　　　　　台

・緩和措置のない場合　　㉖＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉘　　　　　　　　台

＊㉘が10台を超える場合は、10台とします。

７　特定自動二輪車用駐車施設の附置義務の算定

（１）特定用途に供する部分の床面積（①+②+③+④）＝㉙　　　　　　　　　　　㎡

・㉙の面積が1,500㎡を超える場合⇒条例の対象

・㉙の面積が1,500㎡以下の場合⇒条例の対象外

ア　百貨店その他の店舗、事務所の用途に供する部分

（①+②）÷3,000［㎡／台]＝㉚　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

イ　倉庫その他の特定用途に供する部分

（③+④）÷8,000［㎡／台]＝㉛　　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

ウ　小計　㉚＋㉛＝㉜　　　　　　　　　　台

（２）特定自動二輪車用駐車施設の附置義務台数（幅1ｍ×奥行き2.3ｍ以上）

⑧が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を㉜に乗じます。

1,500㎡×（6,000㎡－⑧）

緩和率＝１－

4,500㎡×⑧

＝㉝　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合㉜×㉝＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉞　　　　　　　　台

・緩和措置のない場合　  ㉜＝　　　　　　　　小数点以下切上げ⇒㉞　　　　　　　　台

８　駐車施設の附置義務台数

|  | 普通自動車用（⑲） | 荷さばき用 （㉘） | 小型自動車用（⑳） | 特定自動車用合計（⑱）普通+小型 | 特定自動二輪車用（㉞） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附置義務台数 | 台 | （ 台） 普通自動車用の内数 | 台 | 台 | 台 |
| 設置台数 | 台 | 台 実際の設置台数 | 台 | 台 | 台 |

- 荷さばき用駐車施設の台数は、普通自動車用駐車施設の台数に含めることができます。

- 設置台数には、実際に設置する駐車施設の台数を記入して下さい。