附置義務台数算定調書（２）

（周辺地区等／第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域）

１　建築物の概要（小数点第３位を四捨五入）

| 名称 |  |  |  | 地域地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の用途区分 |  |  | 床面積 | 共通用途部分の按分面積 | 合計面積 |
| 特定用途 | 百貨店その他の店舗 |  | ㎡ | ㎡ | ① ㎡ |
|  | 事務所 |  | ㎡ | ㎡ | ② ㎡ |
|  | 倉庫 |  | ㎡ | ㎡ | ③ ㎡ |
|  | その他の特定用途 |  | ㎡ | ㎡ | ④ ㎡ |
| 非特定用途 |  |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 小計 |  |  | ㎡ |  |  |
| 共通用途部分 |  |  | ㎡ |  |  |
| 駐車場部分等の床面積 |  |  | ㎡ |  |  |
| 駐車場部分等を除く床面積 |  |  | ⑤ ㎡ |  |  |
| 合計 |  |  | ㎡ |  |  |

２　条例対象規模の判定

（①+②+③+④）＝⑥　　　　　　　　　　　㎡

・⑥の面積が2,000㎡を超える場合⇒条例の対象

・⑥の面積が2,000㎡以下の場合⇒条例の対象外

３　大規模事務所の特例（小数点第３位を四捨五入）

②の面積が10,000㎡を超える場合は、床面積に次の表により逓減し、逓減後の合計面積（②’）を②の面積として計算します。

| 事務所の規模 | 床面積×逓減率 | 逓減措置後の面積 |
| --- | --- | --- |
| 10,000㎡以下の部分 | 10,000㎡×1.0 | 10,000㎡ |
| 10,000㎡を超え50,000㎡以下の部分 | ㎡×0.7 | ㎡ |
| 50,000㎡を超え100,000㎡以下の部分 | ㎡×0.6 | ㎡ |
| 100,000㎡を超える部分 | ㎡×0.5 | ㎡ |
| 合 計 | ② ㎡ | ②’ ㎡ |

４　特定自動車の附置義務台数の算定

（１）特定用途に供する部分

（①＋②＋③＋④）÷300［㎡／台]＝⑦　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

（２）特定自動車用駐車施設の附置義務台数合計

⑤が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を⑦に乗じます。

6,000㎡－⑤

緩和率＝１－

2×⑤

＝⑧　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合　⑦×⑧＝　　　　　　　　少数点以下切上げ⇒⑨　　　　　　　　台

・緩和措置のない場合　　　⑦＝　　　　　　　　少数点以下切上げ⇒⑨　　　　　　　　台

５　特定自動車用駐車施設の規模別台数の算定

（１）普通乗用車用　幅2.5m以上×奥行き6.0ｍ以上

⑨×0.3＝⑩　　　　　　　　台（少数点以下切上げ）

（２）小型自動車用　幅2.3m以上×奥行き5.0ｍ以上

⑨－⑩＝⑪　　　　　　　　台

６　荷さばき用駐車施設の附置義務の算定

（１）特定用途に供する部分の床面積（①+②+③+④）＝⑫　　　　　　　　　　　㎡

・⑫の面積が3,000㎡を超える場合⇒条例の対象

・⑫の面積が3,000㎡以下の場合⇒条例の対象外

（①+②+③+④）÷5,500［㎡／台]＝⑬　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

（２）荷さばき用駐車施設の附置義務台数（幅3ｍ以上×奥行き7.7ｍ以上×高さ3ｍ以上又は

幅4ｍ以上×奥行き6ｍ以上×高さ3ｍ以上）

⑤が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を⑬に乗じます。

6,000㎡－⑤

緩和率＝１－

⑤

＝⑭　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合　⑬×⑭＝　　　　　　　　少数点以下切上げ⇒⑮　　　　　　　　台

・緩和措置のない場合　　　⑬＝　　　　　　　　少数点以下切上げ⇒⑮　　　　　　　　台

＊⑮が10台を超える場合は、10台とします。

７　特定自動二輪車の附置義務の算定

（１）特定用途に供する部分の床面積（①+②+③+④）＝⑯　　　　　　　　　　　㎡

・⑯の面積が2,000㎡を超える場合⇒条例の対象

・⑯の面積が2,000㎡以下の場合⇒条例の対象外

（①+②+③+④）÷8,000［㎡／台]＝⑰　　　　　　　　　台（小数点以下第３位を四捨五入）

（２）特定自動二輪車用駐車施設の附置義務台数合計（幅1ｍ×奥行き2.3ｍ以上）

⑤が6,000㎡未満の場合は、次により算定された緩和率を⑰に乗じます。

6,000㎡－⑤

緩和率＝１－

2×⑤

＝⑱　　　　　　　　　　（小数点以下第６位を四捨五入）

・緩和措置のある場合　⑰×⑱＝　　　　　　　　少数点以下切上げ⇒⑲　　　　　　　　台

・緩和措置のない場合　　　⑰＝　　　　　　　　少数点以下切上げ⇒⑲　　　　　　　　台

８　駐車施設の附置義務台数

|  | 普通自動車用（⑲） | 荷さばき用 （㉘） | 小型自動車用（⑳） | 特定自動車用合計（⑱）普通+小型 | 特定自動二輪車用（㉞） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附置義務台数 | 台 | （ 台） 普通自動車用の内数 | 台 | 台 | 台 |
| 設置台数 | 台 | 台 実際の設置台数 | 台 | 台 | 台 |

- 荷さばき用駐車施設の台数は、普通自動車用駐車施設の台数に含めることができます。

- 設置台数には、実際に設置する駐車施設の台数を記入して下さい。